附件：

| 哈尔滨铁道职业技术学院实训中心教室增加监控点预算清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网络摄像机 | 8 | 台 | 红外枪式POE供电 含施工安装 |
| 2 | 支架 | 8 | 个 | 铝合金 |
| 3 | POE交换机 | 2 | 台 | 120w |
| 4 | 光模块 | 2 | 个 | 单模 |
| 5 | 光纤收发器 | 2 | 个 | 单模 |
| 6 | 网线 | 560 | 米 | 六类 |
| 7 | 线槽 | 80 | 根 | PVC |
| 8 | 辅材 | 1 | 套 | 接插件及熔接 |
| 9 | 合计 |  |  | 含税及施工安装调试 |
| 注：一层考场C107、A104教室各安装两台网络摄像机共四路信号敷设到三层右侧弱电井，一层B111、二层B208教室各安装两台网络摄像机，共四路线缆敷设到三层左侧弱电井；三层右侧弱电井POE交换机通过光纤汇聚到左侧汇聚交换机后，通过暗埋光缆传输到教学主楼监控机房教室汇聚交换机；后端存储使用原有存储设备，重新分配IP资源及存储计划，实现监控中心机房统一查询调阅视频监控数据。 |  |  |  |  |